第21届全国大学生智能车竞赛 · 单车定向赛道

角度外环 PID 调参流程

基于 E01_gpio_demo 当前串级控制代码的现场操作手册

适用于：角速度内环已经调好，下一步调节 Angle_PID 与 angle_mid

核心策略 先固定速度与角速度内环，只调角度 Kp；再校准 angle_mid；最后仅在有明确证据时加入少量 Kd 或 Ki。大多数情况下，角度外环采用 P 控制即可。

文档日期：2026年6月14日

依据：项目级 AGENTS.md 与当前仓库代码静态检查

# 1. 文档使用方法

这份流程不是通用 PID 公式说明，而是针对本项目现有串级结构整理的现场步骤。每一轮测试只改变一个参数，保持相同速度、机械状态和测试路面，并使用 VOFA 曲线判断变化。

先决条件 本文默认 Gyro_PID 已经调好：给定目标角速度后，global_gyro_roll 能快速、稳定地跟随 Gyro_PID.target，且舵机不会持续打满。

## 1.1 项目当前控制结构

angle_mid − global_roll  →  Angle_PID  →  target_gyro
target_gyro − global_gyro_roll  →  Gyro_PID  →  舵机 PWM 偏移

外环的任务不是直接控制舵机，而是根据角度误差给内环生成目标横滚角速度。内环再把目标角速度转换成舵机动作。因此外环必须明显慢于、温和于内环。

| 项目项 | 当前代码配置 |
| --- | --- |
| 控制周期 | 2 ms PIT 中断，500 Hz |
| 角度环算法 | 位置式 PID：Angle_PID |
| 角度目标 | angle_mid，当前代码默认 0.85° |
| 外环输出 | Gyro_PID.target，即目标横滚角速度 |
| 外环限幅 | ±200 °/s |
| 内环输出 | 舵机 PWM 偏移，限幅 ±1500 |
| 舵机范围 | 中值 4980；有效范围 3480～6480 |
| 倒地保护 | ¦global_roll¦ > 30° 时停机、舵机回中 |
| 初始建议 | Angle Kp=5.0，Ki=0，Kd=0，速度约 1.0 m/s |

## 1.2 本项目 PID 数值的特殊含义

当前 PID 实现没有在积分中显式乘以 dt，也没有在微分中显式除以 dt：积分每 2 ms 直接累加一次误差，微分使用相邻两次误差之差。因此其他项目、论文或按秒定义控制器中的 Ki、Kd 数值不能直接照搬。

推荐顺序 Angle Kp → angle_mid → 再精调 Kp → 可选 Kd → 最后可选 Ki。不要一开始同时开启 P、I、D。

# 2. 调参前准备

## 2.1 机械与传感器检查

- 舵机回中时前轮基本正直；明显机械偏心应修改机械连接或舵机中值，不能用 angle_mid 硬补。

- IMU 固定牢靠，安装方向和轴映射正确；启动时完成陀螺仪零偏校准。

- 轮胎气压、车架刚度、电池位置和重心位置在整个调参过程中保持不变。

- 使用平整、附着力稳定、空间足够的路面；避免斜坡和强侧风。

- 准备顶部防摔绳或快速扶车措施，保证车辆发生快速摆动时能够立即停车。

## 2.2 固定测试工况

该车依靠转向产生向心力维持平衡，速度变化会直接改变控制能力。一次参数比较必须在同一速度下完成。建议第一轮固定在约 1.0 m/s，并确认实际 motor_speed 基本稳定。

- START MODE 设为 CASCADE，运行时 OLED 显示 RUN-CASCADE。

- Angle Ki=0，Angle Kd=0。

- Angle Kp 从 5.0 左右开始；若车辆首次串级测试风险较高，可先用 2.0～3.0 只确认方向。

- 先保持 angle_mid 为当前已知合理值；如果尚未确定，可先取车辆物理直立时的 roll 平均值。

- 记录当前 Gyro PID、Angle PID、angle_mid、目标速度，避免参数丢失后无法回退。

## 2.3 参数保存注意事项

项目会从 DFlash 逻辑区 11 恢复参数，实际生效值应以 OLED 显示为准，而不是只看 pid_app.c 中的默认值。调参后车辆持续停止超过 1 秒，且距最后一次修改也超过 1 秒，OLED 显示 Flash:SAVED 才表示参数已写入。

运行中修改 按键修改 PID 参数会调用 pid_reset() 清除历史状态。为了避免运行中输出突变，推荐停车后修改，再重新启动测试。

# 3. 总体调参路线

| 阶段 | 保持不变 | 调整项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 方向确认 | 速度、Gyro PID、Ki=0、Kd=0 | 低 Kp | 倾斜后产生回正动作，不继续放大倾斜 |
| B 粗调 Kp | 速度、angle_mid、Ki=0、Kd=0 | Kp 每次 +0.5 | 恢复更快，尚未出现持续周期振荡 |
| C 调 angle_mid | Kp、速度 | 每次 ±0.05° | 长期平均 roll 围绕目标，单侧偏转减小 |
| D 精调 Kp | angle_mid、速度 | 临界值下调 20%～30% | 扰动后快速恢复，余量充足 |
| E 可选 Kd | Kp、Ki=0 | 每次 +0.01 | 明确降低过冲且不引入抖动 |
| F 可选 Ki | Kp、Kd、速度 | 每次 +0.001 | 消除稳定小偏差且不产生低频蛇形 |
| G 速度验证 | 已选参数 | 逐级提高速度 | 全速度范围均无持续摆动和饱和 |

# 4. 阶段 A：确认控制方向

控制方向错误时，增大任何 PID 参数都会让车辆更快倒下。必须先用较小 Kp 完成方向验证。

- 设置 Angle Kp=2～5，Angle Ki=0，Angle Kd=0。

- 固定低风险测试速度，进入 RUN-CASCADE。

- 对车身施加很小的单侧扰动，观察 target_gyro、实际 gyro 和前轮动作。

- 立即松开扰动，确认车辆趋势是回到 angle_mid，而不是继续向同侧倒下。

符号判断示例 若 angle_mid=0.85°、roll=2.85°、Kp=5，则角度误差为 −2°，target_gyro 应约为 −10°/s。此后实际 gyro 应向 −10°/s 跟随，并产生回正转向。

如果轻微倾斜后车辆迅速向同一方向倒下，先检查 IMU 横滚轴正负、舵机动作方向以及 set_servo_duty() 前的负号。不要继续增加 Kp。

# 5. 阶段 B：粗调 Angle Kp

## 5.1 操作步骤

- 保持 Angle Ki=0、Angle Kd=0，固定速度和 angle_mid。

- 从 Kp=5.0 开始测试；每轮只增加 0.5，正好对应项目按键步长。

- 每个 Kp 至少进行 3 次相似的小扰动测试，避免用一次偶然结果下结论。

- 每次记录恢复时间、过冲次数、是否持续蛇形、target_gyro 峰值、舵机是否接近限位。

- 一旦出现可重复的持续周期振荡，立即停车并记录该 Kp 为“振荡边界”。

- 将 Kp 降低约 20%～30%，作为后续精调起点。

## 5.2 Kp 现象判断

| 现象 | 曲线与车辆表现 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| Kp 过小 | 回正慢、长期倾斜、扰动后需要很大空间；target_gyro 幅值偏小；车辆迟钝但不快速摆动。 | 每次增加 0.5。 |
| Kp 合适 | 小扰动后较快回正；允许一次轻微过冲；gyro 能跟随 target_gyro；舵机不频繁触及限位。 | 保留并重复测试。 |
| Kp 过大 | 持续左右蛇形；target_gyro 快速正负切换；gyro 跟不上；舵机接近 3480/6480；速度提高后更明显。 | 立即停车，降低 20%～30%。 |

## 5.3 外环限幅与 Kp 的关系

只使用 P 时，target_gyro=Kp×角度误差。外环最大输出为 ±200°/s，因此开始饱和的角度误差约等于 200/Kp。

| Angle Kp | 开始达到 ±200°/s 的角度误差 |
| --- | --- |
| 5 | 约 40°；30°倒地保护前基本不会因 P 项饱和 |
| 10 | 约 20° |
| 20 | 约 10° |
| 40 | 约 5°；很小倾角就会给出最大目标角速度 |

判断原则 不要把“舵机打满后偶尔救回来”当作参数合适。好的参数应在常见小扰动范围内保持线性、平滑恢复，并给内环和舵机保留余量。

# 6. 阶段 C：调整 angle_mid

Kp 已经能够稳定回正后，再调整平衡目标角度。当前代码默认 angle_mid=0.85°，项目注释表明在约 1.0 m/s 时，0.8～0.9°附近曾获得较长平衡时间，但最终值必须由当前实车确定。

- 保持 Kp、Ki、Kd 和速度不变，在平直路面重复直线测试。

- 观察车辆是否长期向同一侧偏转，以及 roll 的长期平均值。

- 每次仅调整 angle_mid ±0.05°，停车后重新启动。

- 目标是 roll 围绕 angle_mid 小幅波动，舵机平均值处于中间区域，车辆不再持续单侧画圆。

## 6.1 不要混淆的四类偏差

| 偏差来源 | 识别特征 | 正确处理 |
| --- | --- | --- |
| IMU 安装零位偏差 | 物理直立时 roll 不为 0，但重复性好 | 可用 angle_mid 校准 |
| 重心轻微不对称 | 固定速度下需要小角度偏置才能稳定 | 可小幅调整 angle_mid |
| 舵机机械不居中 | 回中时前轮明显偏向一侧，车辆持续画圆 | 调整机械连接或 current_mid |
| 路面坡度/侧风 | 换方向或换路面后偏差改变 | 更换测试环境，不写入长期参数 |

angle_mid 调整完成后，应回到上一阶段，对 Kp 再做一轮小范围测试。目标角度变化会改变车辆在固定速度下的平衡工作点。

# 7. 阶段 D：精调 Angle Kp

粗调找到持续振荡边界后，不建议把最终值留在临界点附近。实车的电池电压、地面附着、速度、轮胎和机械间隙都会变化，必须留出稳定裕量。

经验起点 若 Kp=12.0 开始持续振荡，可先尝试 8.5～10.0，再围绕该区间以 0.5 步长比较。最终值应以多次扰动和不同方向测试均稳定为准。

- 左右两个方向的小扰动都能恢复，不能只测一侧。

- 允许一次轻微过冲，但不能形成持续等幅摆动。

- target_gyro 不应长期贴住 ±200°/s。

- gyro 对 target_gyro 的跟随误差不能持续扩大。

- servo_duty 不应频繁触及 3480 或 6480。

- 相同参数至少完成 3～5 次成功测试，再进入下一阶段。

# 8. 阶段 E：是否需要 Angle Kd

角度误差的变化率近似与横滚角速度相反，而角速度已经由内环直接测量和控制。因此角度外环 D 项与内环存在功能重叠，默认保持 Kd=0 更容易获得清晰、稳定的结构。

## 8.1 仅在以下条件同时满足时尝试

- Kp 已经完成粗调和精调。

- gyro 能稳定跟随 target_gyro，内环没有明显延迟或振荡。

- 车辆仍有清晰、可重复的单次过冲。

- 降低 Kp 会使恢复速度明显过慢。

## 8.2 调整方法

- 保持 Ki=0，从 Kd=0.01 开始。

- 每次增加 0.01，使用完全相同的小扰动比较过冲和恢复时间。

- 若舵机出现细碎抖动、响应生硬、噪声放大或改善不明显，立即恢复到前一个值；多数情况下可直接回到 0。

代码特性 本项目 D 项为 Kd×(error−last_error)，没有除以 0.002 s。Kd 数值必须按当前实现小步调整，不能照搬按“每秒变化率”定义的控制器参数。

# 9. 阶段 F：是否需要 Angle Ki

正常情况下，角度外环 P 控制通过目标角速度就能让角度回到目标附近。固定偏差应优先检查 angle_mid、舵机中值、重心和路面，而不是直接加积分。

## 9.1 只有出现稳定小偏差时才加入

- angle_mid 已经校准。

- 舵机机械中值正确。

- Kp 下的小扰动恢复良好。

- 仍存在缓慢、稳定、可重复的角度偏差。

- 换方向、换平整路面后偏差仍然存在。

## 9.2 调整方法与限幅

- 从 Ki=0.001 开始，每次增加 0.001。

- 每个值运行足够长时间，观察是否在数秒后才出现低频摆动。

- 出现缓慢蛇形、修正滞后或扰动消失后仍继续转向时，降低 Ki；必要时恢复为 0。

| Angle Ki | 积分累加限幅 ±200 时的最大 I 输出 |
| --- | --- |
| 0.001 | ±0.2 °/s |
| 0.005 | ±1.0 °/s |
| 0.010 | ±2.0 °/s |
| 0.050 | ±10.0 °/s |

Ki 过大的典型表现 开始看似稳定，几秒后逐渐摆动；车辆缓慢偏向一侧，再突然向另一侧修正；出现低频、大幅蛇形；每次启动表现不一致。

# 10. VOFA 曲线判读

当前 scheduler.c 每 10 ms 发送一次遥测，即约 100 Hz。建议在 VOFA 中至少同时绘制 roll、target_angle、gyro、target_gyro、servo_duty 和 motor_speed。

| 序号 | 字段 | 含义 | 调参时重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | global_roll | 实际横滚角 | 是否平滑回到目标；稳态偏差和过冲 |
| 2 | Angle_PID.target | 目标角度 | 应等于 angle_mid |
| 3 | global_gyro_roll | 实际横滚角速度 | 是否跟随 target_gyro |
| 4 | Gyro_PID.target | 外环输出/目标角速度 | 是否振荡、饱和或正负快速切换 |
| 5 | Gyro_PID.out | 内环 PWM 偏移输出 | 是否持续偏置或接近 ±1500 |
| 6 | servo_final_duty | 最终舵机占空比 | 是否接近 3480/6480 |
| 7 | motor_speed | 实测车速 m/s | 比较参数时是否保持一致 |
| 8 | balance_control_mode | 控制模式 | CASCADE 应为枚举值 2 |

## 10.1 理想曲线

- roll 受扰后平滑回到 target_angle，只有一次轻微过冲或无明显过冲。

- target_gyro 先产生回正指令，随后随角度误差减小而回到 0 附近。

- gyro 紧跟 target_gyro，二者方向一致，延迟较小。

- servo_duty 短时修正后回到中间区域，不长期贴边。

- motor_speed 在不同参数对比期间基本一致。

## 10.2 快速诊断表

| 观察结果 | 优先判断 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| target_gyro 已快速振荡，gyro 明显跟不上 | 外环 Kp 超过内环可跟随带宽 | 降低 Angle Kp |
| target_gyro 平稳，但 gyro 自身振荡 | 角速度内环仍有问题 | 暂停外环调参，复查 Gyro PID |
| roll 长期偏一侧，舵机也长期同侧偏置 | angle_mid、舵机中值或重心偏差 | 逐项排查，勿先加 Ki |
| 几秒后才出现缓慢大幅蛇形 | Ki 过大或积分累积 | 降低/关闭 Angle Ki |
| 舵机细碎高频抖动 | Kd 噪声放大或内环过激 | 降低/关闭 Angle Kd，复查内环 |
| 大倾角时 target_gyro 长期为 ±200 | 外环饱和，Kp 过大或扰动过大 | 降低 Kp，缩小测试扰动 |

# 11. 阶段 G：速度范围验证

单车通过向心力保持平衡，速度变化会改变转向作用。1.0 m/s 下稳定的参数不一定适用于更高速度。完成基础参数后，应分级验证，而不是一次跳到比赛速度。

- 从已调好的基准速度开始，完成左右扰动和直线运行测试。

- 每次只提高一个小速度档位，保持 PID 参数不变。

- 记录随速度提高，恢复是否更快、是否出现高频蛇形、舵机是否更容易饱和。

- 若高速度才振荡，优先略降 Angle Kp；不要立即用大 Kd 压制。

- 若低速度无法恢复，可能是向心力不足，不能只依靠增大 Kp 解决。

- 确认目标比赛速度范围内均稳定后，才将参数作为最终候选。

速度与参数 当前项目电机速度固定，不随倾角变化。调参时必须把 motor_speed 作为实验条件记录，否则无法判断变化来自 PID 还是车速。

# 12. 一页式现场执行清单

## 启动前

- 机械、轮胎、IMU、舵机中值正常。

- Gyro PID 参数确认无误，Angle Ki=0，Angle Kd=0。

- 目标速度固定，场地平整，防摔措施就绪。

- OLED 显示参数与记录一致，START MODE 为 CASCADE。

## 每轮测试

- 只改变一个参数。

- 左右方向施加相似小扰动。

- 观察 roll、target_gyro、gyro、servo_duty、motor_speed。

- 出现持续快速摆动、舵机打满或方向错误，立即停车。

- 记录结果后再决定增加、降低或回退。

## 参数确定后

- 至少完成 3～5 次重复测试。

- 在多个速度档位验证。

- 停车并等待 OLED 显示 Flash:SAVED。

- 重新上电确认参数已恢复。

- 保留上一组稳定参数，便于硬件变化后回退。

# 13. 建议起始参数与停止条件

| 项目 | 建议起点 | 调整步长 | 停止/回退条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Angle Kp | 5.0 | 0.5 | 出现可重复持续振荡后回退 20%～30% |
| Angle Ki | 0 | 0.001 | 出现延迟性低频蛇形或持续偏置修正 |
| Angle Kd | 0 | 0.01 | 出现细碎抖动、噪声放大或无明确改善 |
| angle_mid | 0.85°附近或物理直立测量值 | 0.05° | 单侧偏转改善后停止；勿补偿机械偏心 |
| 目标速度 | 约 1.0 m/s | 0.05 m/s | 基础参数稳定后才逐级提高 |

最可能的最终结构 Angle Kp 为中等值，Angle Ki=0 或非常小，Angle Kd=0，angle_mid 由实车确定。只有曲线证据明确表明 P 控制不足时，才保留 I 或 D。

# 14. 调参记录表

建议每次只填一行，并保存对应 VOFA 数据文件。恢复评价可填写：慢、合适、过冲、持续振荡、倒地。

| 序号 | 速度 m/s | Kp | Ki | Kd | angle_mid | 结果与曲线备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

# 15. 项目代码依据

本文依据当前仓库静态代码整理，关键位置如下。后续如果控制周期、限幅、符号、调参步长或遥测顺序发生变化，应同步更新本文。

- code/pid_app.c：串级计算、Angle_PID 限幅、angle_mid、倒地保护与舵机输出符号。

- code/pid.c：位置式 PID 的 P/I/D 具体实现、积分限幅与 D 项滤波方式。

- code/tuning_app.c：按键调参步长、参数范围、pid_reset() 与 DFlash 保存条件。

- code/scheduler.c：VOFA 发送周期和八个遥测字段顺序。

- code/serve_app.c / .h：舵机中值、有效范围和 PWM 限幅。

- user/cpu0_main.c：2 ms PIT 中断中的 imu_proc() 与 balance_control_task()。

构建说明 本文生成过程只进行了代码静态检查，没有调用 ADS、TASKING 或生成的 Makefile。任何代码修改后的最终构建与硬件验证均需在 ADS 中手动完成。